湖北省地质灾害防治项目

概预算编制要求

（试行）

湖北省自然资源厅   发布

目  次

前  言	III

引  言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语与定义	3

4  总则	5

4.1  目的	5

4.2  任务	5

4.3  指导思想和原则	5

4.4  概预算基本构成	5

4.5  概预算基本程序	5

5  调查评价项目预算编制要求	6

5.1  基本内容	6

5.2  主要编制依据	6

5.3  基本构成	6

5.4  编制方法	6

5.5  取费标准	11

5.6  编制格式	12

6  监测预警项目预算编制要求	13

6.1  基本内容	13

6.2  主要编制依据	14

6.3  基本构成	14

6.4  编制方法和取费标准	14

6.5  编制格式	15

7  治理与搬迁避让项目概预算编制要求	16

7.1  基本内容	16

7.2  主要编制依据	16

7.3  治理项目基本构成	16

7.4  治理项目编制方法	18

7.5  取费标准	21

7.6  编制格式	26

7.7  搬迁避让项目	26

8  能力建设预算编制要求	26

8.1  基本内容	26

8.2  基本构成	26

8.3  编制方法	26

9  信息化建设预算编制要求	27

9.1  基本内容	27

9.2  主要编制依据	27

9.3  基本构成	27

9.4  编制方法	27

9.5  取费标准	29

9.6  编制格式	34

附录A（规范性附录） 费用归集汇总预算目录	35

附录B（规范性附录） 费用归集汇总预算表及其附表样式	38

附录C（规范性附录） 工作手段目录	59

附录D（规范性附录） 按工作手段预算表样式	65

附录E（规范性附录） 地质灾害治理工程概（预）算表样式	66

# 前  言

本编制要求按照GB/T 1.1―2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本编制要求由湖北省自然资源厅提出和归口管理。

本编制要求起草单位：湖北省地质环境总站、湖北省地质局水文地质工程地质大队。

本技术要求由湖北省自然资源厅负责解释。

# 引  言

为了深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，全面落实湖北省地质灾害综合防治体系建设，规范地质灾害防治项目运行和管理，提高项目质量水平和管理效率，确保项目的顺利实施，依据省财政厅、省自然资源厅有关要求，编制湖北省地质灾害防治项目概预算编制要求，为湖北省地质灾害防治项目提供统一规范的概预算编制依据。

1  范围

本编制要求适用于湖北省地质灾害防治项目概预算编制工作，包括地质灾害调查评价项目、监测预警项目、治理与搬迁避让项目、能力建设项目和信息化项目等。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）

水利部《水利建筑工程概算定额》《水利建筑工程预算定额》《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2002〕116号）

水利部《水利建筑工程概预算补充定额》（水总〔2005〕389号）

水利部《水利工程概算补充定额（水文设施工程专项）》（水总〔2006〕140号）

水利部《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号）

水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）

国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知及附件》（计价格〔2002〕10号）

国家发展和改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕      670号）

财政部《2020年政府收支分类科目》（财预〔2019〕142号）

财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）

财政部、监察部《关于印发〈关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定〉的通知》（财金〔2004〕88号）

财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号）

住房和城乡建设部、财政部《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）

湖北省国土资源厅、财政厅《关于印发〈湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（暂行）〉的通知》（鄂土资函〔2016〕1401号）

湖北省国土资源厅、财政厅《关于印发〈湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（试行）〉等三个文件的通知》的附件2《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111号）

湖北省自然资源厅《关于印发〈湖北省地质灾害综合防治体系建设项目申报指南（试行）〉的函》（鄂自然资函〔2019〕165号）

湖北省人民政府《关于公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》（鄂政发〔2019〕22号）

湖北省人民政府《湖北省征地统一年产值标准和区片综合地价》（鄂政发〔2014〕12号）

湖北省物价局、湖北省住房和城乡建设厅《湖北省建设工程造价咨询服务收费标准》（鄂价工服规〔2012〕149号）

湖北省物价局、湖北省财政厅《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规〔2010〕      265号）

湖北省财政厅《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》（鄂财行发〔2018〕31号）

湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级党政机关差旅费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2014〕11号）

湖北省财政厅《关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（鄂财行发〔2015〕     90号）

湖北省财政厅《关于明确省级党政机关省外差旅住宿费标准的通知》（鄂财行发〔2016〕17号）

湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级党政机关会议费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2018〕14号）

湖北省财政厅、中共湖北省委组织部、湖北省公务员局《关于印发〈湖北省省级党政机关培训费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2017〕20号）

湖北省建设工程标准定额管理总站《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》    （2018版）

中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》

中国地质调查局《关于开展2019―2021年地质调查项目立项论证（延续评估）及储备入库工作的通知》（中地调函〔2018〕220号）

中国地质调查局《地质调查项目立项论证（续作评估）预算编制与审查工作指南》（2019年6月）

中国地质调查局《关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函〔2010〕88号）

中国地质调查局《关于地质矿产调查评价项目预算编制与审查补充要求的通知》（中地调函      〔2010〕255号）

中国地质调查局《关于做好2015年地质矿产调查评价专项项目设计审查工作的通知》（中地调函〔2015〕170号）及其附件《2015年度地质调查项目预算审查工作手册》

中国地质调查局《关于印发区域地质调查技术要求（1:50 000）等9项标准的通知》（中地调发 〔2019〕20号）及其附件《地质灾害调查技术要求（1:50 000）》

中国地质灾害防治工程行业协会《地质灾害防治工程概（估）算编制规范（试行）》（T/CAGHP065.1―2019）

中国地质灾害防治工程行业协会《地质灾害防治工程工程量清单计价规范（试行）》（T/CAGHP065.2―2019）

中国地质灾害防治工程行业协会《地质灾害防治工程预算定额（试行）》（T/CAGHP065.3―2019）

中国地质灾害防治工程行业协会《地质灾害InSAR监测技术指南（试行）》（T/CAGHP013―2019）

《地质灾害防治项目预算编制与审查实用手册》（中国地质科学院探矿工艺研究所主编、四川省地质环境监测总站、四川锦瑞青山科技有限公司参编，2019年4月西南交通大学出版社出版）

3  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

概算 budget estimate

指地质灾害防治项目概算，主要包括治理与搬迁避让项目概算。概算是在项目申报的初步设计阶段，根据初步设计报告、图纸、概算定额、设备和材料预算价格等资料编制的技术经济文件。

3.2

预算 budget

指地质灾害防治项目预算，包括调查评价项目、监测预警项目、治理与搬迁避让项目、能力建设项目、信息化建设项目预算。预算是根据设计报告、图纸、预算定额、费用定额、设备和材料预算价格、工资标准等资料编制的技术经济文件。预算比概算更为细致和精确。

3.3

“量价费”预算 "volume price fee" budget

“量”是工程量，“价”是单价，“费”是取费标准；“量价费”预算是指按照规定的取费标准，采用设计的工程量和选取适当的定额单价或市场调查价计算而出的预算。

3.4

“经济科目”预算 "economic subject" budget

指根据计划投入的人员、设备、材料等测算出项目的绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、设备购置费、其他商品和服务支出、利润、税金及附加费用等支出经济科目费用后汇总而得的预算。

3.5

定额 quota

有关部门从总体的地质灾害防治工作过程来考查，规定出项目工作平均必需的消耗数量标准，这种标准就称之为定额。

3.6

单价 unit price

指地质灾害防治工作的一个单位数量的价值量，也指项目工作的最小计价单位。

3.7

建安工程费 construction and installation fee

为控制或者减轻地质灾害所采取的专项地质工程措施和临时工程措施的费用，包含建筑工程费、安装工程费和临时工程费。

3.8

临时工程费 temporary construction fee

为辅助主体工程所必须修建的生产和生活用临时性工程的费用。

3.9

直接费 direct fee

地质灾害防治工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。直接费由基本直接费和其他直接费构成。基本直接费由人工费、材料费和机械使用费构成。

3.10

间接费 indirect fee

指地质灾害防治施工企业为工程施工而进行组织、经营管理所发生的各项费用。间接费包含企业管理费和规费。

3.11

利润 profits

指施工企业完成所承包工程应取得的盈利。

3.12

税金 tax

国家税法规定的应计入工程造价内的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

3.13

独立费 independent fee

治理与搬迁避让项目概预算中的建设管理费、工程监理费、工程勘查设计费、建设及施工场地征用费、监测费、工程检测费、工程保险费、竣工决算费等。

3.14

基本预备费 basic reserve fee

是指治理与搬迁避让项目概预算中难以预料的工程费用，其主要为解决在施工过程中，经批准的设计变更和国家政策性调整所增加的投资以及为解决意外事故而采取措施所增加的工程项目和费用。

3.15

装置性材料 installation materials

是指本身属于材料，但又是被安装对象，安装后构成工程实体的材料。在定额中分为计价的装置性材料和未计价的装置性材料。

3.16

InSAR技术 InSAR technology

SAR指合成孔径雷达，InSAR即合成孔径干涉雷达测量，是利用卫星发射微波（1-1 000 mm波长）在地面的反射波进行相位差分，计算地表微小变形的地球物理技术简称。这里特指利用SAR数据提取地质灾害体变形的技术，包括差分合成孔径雷达干涉测量（D-InSAR）、短基线集干涉测量（SBAS-InSAR）和永久散射体干涉测量（PS-InSAR）等。

4  总则

4.1  目的

统一各类地质灾害防治项目概预算编制方法和要求。按各类地质灾害防治项目设计方案，依据相关定额、标准和规定，进行投资概预算，确定概预算投资及基本构成。说明各类地质灾害防治项目概预算编制标准和依据、过程。编制规范的各类地质灾害防治项目概预算文件和表格等。

4.2  任务

正确采用以下项目的概预算编制方法和标准，编制各类地质灾害防治项目的概预算文本及表格。

a)  调查评价项目。

b)  监测预警项目。

c)  治理与搬迁避让项目。

d)  能力建设项目。

e)  信息化建设项目。

4.3  指导思想和原则

4.3.1  指导思想

为贯彻落实湖北省地质灾害综合防治体系建设，规范地质灾害防治项目运行和管理，提高项目经费安排质量水平和使用效率，为湖北省地质灾害综合防治体系后续运行提供科学依据和技术支撑。

4.3.2  原则

充分搜集和分析工作区已有资料，详细调研地质灾害防治项目各种工作手段的适用性和必要性，综合分析编制不同类型项目概预算的共性和个性，准确掌握概预算编制的方法、定额、标准、格式、不同工程的调整系数等，规范编制项目概预算。

4.4  概预算基本构成

概预算由编制说明、总表和各明细表构成。

4.5  概预算基本程序

4.5.1  项目申报阶段

治理与搬迁避让、监测预警（建筑和安装工程类）项目编制概算；调查评价、监测预警（非建筑和安装工程类）、能力建设、信息化建设项目编制预算。

4.5.2  项目实施阶段

调查评价、监测预警、治理与搬迁避让、能力建设、信息化建设等项目均需编制预算，该阶段的项目工程量和预算更为细致和精确。

5  调查评价项目预算编制要求

5.1  基本内容

5.1.1  调查评价项目预算主要包含地质灾害风险调查评价，重点区域地质灾害详细调查等项目预算。

5.1.2  地质灾害风险调查评价项目一般是对单个县（市）进行地质灾害风险调查评价，其主要工程量为地形测绘、1:50 000地质灾害风险调查、1:10 000地质灾害风险调查、遥感、其他地质工作等。

5.1.3  重点区域地质灾害详细调查项目包括重点县城集镇地质灾害调（勘）查、重点流域地质灾害详细调查、密集线性工程廊道地质灾害详细调查等项目。

5.2  主要编制依据

中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》

中国地质调查局《地质调查项目立项论证（续作评估）预算编制与审查工作指南》（2019年6月）

中国地质调查局《关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函〔2010〕88号）

5.3  基本构成

5.3.1  预算基本构成

预算由预算编制说明和预算表构成。

5.3.2  调查评价项目预算构成

a)  预算编制说明。

b)  采用“量价费”预算得出的“按工作手段预算表（预工-2）”。

5.4  编制方法

5.4.1  预算编制说明

5.4.1.1  一般要求

5.4.1.1.1  预算编制说明是项目预算文件的重要组成部分，是对项目支出预算的合规性、合理性、有效性及实施项目存在主要风险与不确定性的分析论证。

5.4.1.1.2  预算编制说明是对项目预算表中不能直接表述内容的必要说明，应根据项目预算编制的实际情况、预算表及预算编制结果编写，内容做到齐全完整，条理清晰，文字叙述与预算表要对应。

5.4.1.1.3  预算编制说明是对项目预算编制方法与编制过程中的普遍性问题进行规律性总结与归纳，对项目预算编制方法与编制过程的特殊性问题进行说明。

5.4.1.2  主要内容

预算编制说明的主要内容包括：项目概况，预算编制依据，采用的费用标准和测算依据，项目预算的合理性及可靠性分析，需要说明的问题等。项目预算的经费来源、委托业务费、设备费以及定额缺项的工程量和单价等应予以重点说明。

5.4.1.3  编制要求

5.4.1.3.1  项目概况

主要对项目的性质、类型、规模，目的和任务，项目工作区条件(包括工作区范围、地理情况、地质情况、交通情况等)，工作周期，资金来源渠道及额度，本年拟投入的主要工作量，以往投入的工作量及经费使用情况等内容进行详细说明。

5.4.1.3.2  预算编制依据

主要对项目预算编制时采用的有关预算标准及技术经济指标的依据进行详细说明。包括所采用的定额、标准、规范、相关文件规定等。

5.4.1.3.3  采用的费用标准和测算依据

a)  主要是对编制项目预算所采用的费用标准进行说明，例如地区调整系数、地质复杂程度、各工作手段采用的预算标准等，尤其是另选标准或增加的新方法所采用的预算标准必须详细说明。

b)  分析技术方案中工程手段、方法和工作量、技术条件等情况。说明各工作项目及其技术条件所采用的预算标准。描述地质复杂程度、地形等级、岩石级别等的选择依据。

c)  对于同一工作项目存在两种以上技术条件的，应分别说明不同技术条件下的相应工作量。

d)  说明选用的地区调整系数值及理由。

e)  对于工作项目中采用的新手段、新方法，在《地质调查项目预算标准（2010年试用）》中查不到预算标准的，应详细说明单价依据。

5.4.1.3.4  项目预算的合理性及可靠性分析

对项目预算与技术方案的协调性、一致性，各项预算费用占项目总费用比例及合理性，主要实物工作量部署的科学性，选取预算标准的可靠性等进行分析。

5.4.1.3.5  需要说明的问题

主要对预算编制过程中一些需要说明，但又不包括在上述四项说明内容中的事项进行说明。

5.4.2  “量价费”预算表编制方法

5.4.2.1  一般要求

a)  预算金额=工程量×定额单价×地区调整系数。

b)  工程量由项目设计文件确定。

c)  定额单价根据项目工作内容、实际地质情况和工作困难级别选取《地质调查项目预算标准   （2010年试用）》相应单价。

d)  地区调整系数根据项目工作区域确定。

5.4.2.2  编制基本方法

5.4.2.2.1  根据附录C“工作手段目录”，结合项目工作区内实际情况和自然地理条件，按地形测绘、地质测量、物探、化探、遥感、钻探、坑探、浅井、槽探、岩矿测试、其他地质工作、工地建筑等投入的各项工作手段和工作量，确定各项工作手段的数量及其技术条件，在此基础上正确选择所对应的预算标准，并根据工作区所在地区选择对应的地区调整系数对预算标准进行调整，逐项测算各项工作手段预算，并按规定的顺序汇总编制“按工作手段预算表（预工-2）”。目录中缺项的可在同级项下据实补列，并在预算编制说明中详细说明。

5.4.2.2.2  “量价费”预算的单价执行中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》。地质调查预算标准中没有的工作手段，可参考使用相关行业预算标准；没有可参考的行业预算标准时，可按照工作成本费用构成，结合实际情况和以往支出资料测算确定。

5.4.2.3  编制细节

5.4.2.3.1  地形测绘

a)  数字化测图，按正测标准增加30%计算。

b)  地形图草测，按正测标准的65%计算。

c)  已购置数字化地形图的，不再编制地形图数字化预算。

5.4.2.3.2  地质测量

a)  简测按正测标准的77%计算，草测按正测标准的65%计算，编测按正测标准的50%计算。

b)  对于水文地质调查、环境地质调查、地质灾害调查在同一项目、同一地区、同时开展工作的，如其中两项共做的可按两项预算标准合计的80%计算，如三项共做的可按三项预算标准合计的65%计算。

5.4.2.3.3  物化探

a)  物化探地形等级的使用：在物化探面积性工作中，物化探地形等级按1:50 000分幅地形等级执行。对点上工作，应按预算标准中所附“地形等级划分”方法具体测定。采用内插法测算预算标准，内插法计算公式：B=A+（C-A）（N-INT（N）），其中：B为内插的预算标准，A为B的低端预算标准，C为B的高端预算标准，N为实际地形等级，INT（N）为实际地形等级取整。

b)  物化探异常查证不能简单估算，应按采用的具体方法手段逐项计算。

c)  物化探测网与剖面布设：在同一区域多种方法手段不得重复计算。比例尺小于1:25 000的物化探工作，相应预算标准中已经包含定点费用，不得再重复计算测网及剖面布设费用。除重力测量外，一般不使用“测网等外水准测量”预算标准。

5.4.2.3.4  遥感地质解译

中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》中遥感地质解译预算标准不含航片和遥感数据购置费，在遥感地质解译预算中可以列支航片和遥感数据购置费。

5.4.2.3.5  钻探

a)  岩石级别的选取，以占主体的代表性岩石为准，各孔段岩性变化较大的可以分段选取或加权平均计算。“分段计算法”是根据施工方案的钻探柱状剖面图，分别确定不同岩石级别与厚度，进行费用计算；“加权平均岩石级别法”是根据不同岩石级别及其厚度，用加权平均法计算全孔的平均岩石级别，进行费用计算。若无钻探剖面图的钻探施工，可根据工作区围岩岩石级别计算。

b)  坑内钻探可按机械岩心钻探标准提高一定比例计算，孔深≤200 m提高30%，孔深＞200 m提高25%。

c)  水文地质钻探口径按终孔口径计算。

d)  水文地质钻探预算标准中不包含成井材料费，预算中按照项目具体要求和市场价列支。

5.4.2.3.6  浅井

浅井预算标准中包含了完工后回填、踏实、埋设水泥标志费用，不得重复计算。

5.4.2.3.7  槽探

槽探预算标准中包含了完工后回填、踏实、埋设水泥标志费用，不得重复计算。

5.4.2.3.8  岩矿测试

a)  岩矿测试根据设计工程量及相应的定额标准进行测算。

b)  无定额标准项根据市场调查价格进行测算。

5.4.2.3.9  其他地质工作

a)  地质勘查工作测量

工程点测量指钻探、坑探点的孔口测量，适用地区调整系数。

b)  地质编录

1)  钻探地质编录预算工程量一般为钻探设计总深度。

2)  槽探地质编录计量单位为“m”，应按槽探的设计长度计算，不应按槽探设计方量直接计算。

c)  设计论证编写、综合研究及编写报告、报告印刷

1)  地质灾害风险调查评价项目的设计论证编写、综合研究及报告编写、报告印刷按照区域水工环调查的预算标准预算。

2)  重点地域地质灾害详细调查的设计论证编写、综合研究及报告编写、报告印刷按照水工环勘查的预算标准预算，分幅较多的地质灾害详细调查综合研究及报告编写按照区域地质调查分幅说明书的预算标准预算。

3)  重点地域地质灾害详细调查中安排的物探、化探工作任务，如需要单独形成物探、化探报告，每个项目中物探、化探报告的“设计论证编写”费用按1万元预算、“综合研究及编写报告”费用按1.5万元预算、“报告印刷”费用按1万元预算。

d)  数据库建设

地质灾害调查评价项目的数据库建设，一个图幅按照3万元预算，每增加一幅费用提高1万元。

e)  连通试验

连通试验按照每组8万元预算。

f)  三维激光扫描

三维激光扫描按照每个点4万元预算。

g)  可视化三维地质模型建设

可视化三维地质模型建设按照每项20万元预算。

h)  无人机

无人机控制点连测、地形图测绘、正射影像、航片数字高程模型（DEM）工作根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号）中相应标准进行预算，无人机倾斜摄影测量、航拍影像按照无人机工作收费标准（表1）预算。

i)  InSAR技术

根据中国地质灾害防治工程行业协会《地质灾害InSAR监测技术指南（试行）》（T/CAGHP 013―2019）的附录B，即InSAR技术工作条件分类表（表2），并基于该表和InSAR成图比例尺设定了地质灾害InSAR技术工作收费标准（表3）。

表1  无人机工作收费标准

| 工作内容 | 计量单位 | 技术条件 | 费用标准 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制点连测 | 根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号）中相应标准进行预算。 |  |  |
| 地形图测绘 |  |  |  |
| 正射影像 |  |  |  |
| DEM |  |  |  |
| 倾斜摄影 | km2 | 像元大小：0.5 m2×0.5 m2 | 50 000 |
|  |  | 像元大小：1 m2×1 m2 | 40 000 |
|  |  | 像元大小：2 m2×2 m2 | 20 000 |
| 航拍影像 | km2 | 场地复杂程度：复杂 | 1 500 |
|  |  | 场地复杂程度：中等 | 1 100 |
|  |  | 场地复杂程度：简单 | 600 |

表2  InSAR技术工作条件分类表

| 工作 条件 | 地表复杂程度 | 数据类型 | 单位面积 观测次数 | 观测面积 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 无植被覆盖的戈壁和基岩区、构（建）筑物密集的城镇，且地形舒缓平坦 | TerraSAR,ALOS/PALSAR-2,Cosmo-SkyMed, RadarSat-2等基线精度高、信噪比大的条带模式和聚束模式SAR数据 | 20-30次或2次 | ≥3 600 |
| II | 低矮植被覆盖的中低丘陵区、荒漠区、植被较多的构（建）筑物区 | Sentinel-1 TOPS,TerraSAR Scan, ALOS/PALSAR-2 Scan,Cosmo-SkyMed Scan,RadarSat-2 Scan等基线精准、信噪比大、数据结构复杂的中低分辨率SAR数据 | 10-20次 或30-40次 | 900-3 600 |
| III | 季节性生长的灌木中低丘陵区、村庄密集分布区的农业区 | ALOS/PALSAR,RadarSat-1等轨道精度不稳定的条带模式SAR数据 | 5-10次 或40-50次 | 400-900 |
| IV | 乔灌木季节性生长的高丘、中山区 | ERS,Envisat/ASAR等轨道精度较低、信噪比较小、分辨率中等的SAR数据 | 3-5次或大于50次 | 100-400 |
| V | 植被、冰雪等易变地物密集覆盖的高山峡谷区 | 绝大部分2010年前的扫描模式低分辨率SAR数据 | 2次大于1年间隔或平均间隔大于6个月 | 0-100 |
| 注1：有两项及以上因素满足时即为该类条件。 注2：监测面积最小按50 km2计算。 注3：条件分类就高不就低。 |  |  |  |  |

表3  地质灾害InSAR技术工作收费标准

单位为元/km2

| 比例尺 | 工作条件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| 1:500 000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| 1:250 000 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| 1:200 000 | 150 | 260 | 370 | 520 | 840 |
| 1:100 000 | 680 | 820 | 960 | 1 200 | 2 600 |
| 1:50 000 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 3 500 |
| 1:25 000 | 2 800 | 3 200 | 3 600 | 4 000 | 8 700 |
| 1:10 000 | 5 600 | 6 400 | 7 200 | 12 000 | 16 200 |

5.5  取费标准

#### 5.5.1  地区调整系数的使用

对于工作区跨越不同地区调整系数的片区，按不同片区分别计算工作量，并选用相应地区调整系数分别对预算标准进行调整。地区调整系数的详细划分采用《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》（财建〔2007〕52号）附件2所附图册标准，或者根据工作区的经纬度范围输入中国地质调查局地质调查项目预算编制软件（2015年版）进行查询确定。

地区调整系数是对预算标准的调整，不是对预算的调整，因此在编制项目预算时，应先用地区调整系数调整预算标准，然后再计算预算费用。公式为：

调整的预算标准=原工程手段预算标准×地区调整系数

#### 5.5.2  不可预见费

对于实施钻探、坑探工程的项目，钻探、坑探工程预算金额占项目预算总金额的比例超过50%，或者钻探、坑探工程预算金额超过50万元，可在预算中按照不超过钻探、坑探工程预算总额的10%编制不可预见费，并在其他地质工作项下列支，主要用于因地质情况变化而增加钻探、坑探工作量所需要的支出。对于没有钻探、坑探工程的项目，不得编制不可预见费预算。不可预见费是按钻探、坑探预算比例计算的，不再重复使用地区调整系数调整。

#### 5.5.3  工地建筑

工地建筑是指在作业区域或附近修建简易房屋、简易公路、桥梁及水塔，架设输电通讯线路，购置活动房及帐篷，以及上述工地建筑的维修工作。地质灾害调查评价项目的工地建筑预算不超过项目野外工程手段预算费用之和的5%。

#### 5.5.4  利润

利润的预算不宜超过除税金外所有费用之和的7%，项目资金由财政直接拨款则不计利润。

#### 5.5.5  税金

5.5.5.1  税金按照相关最新规定进行预算。

5.5.5.2  增值税的计算基数是以上其他所有费用之和，一般纳税人增值税税率6%，一般纳税人简易征收增值税税率3%，小规模纳税人增税税率3%。

5.5.5.3  增值税附加税以增值税为计算基数，城市维护建设税税率7%、教育费附加税率3%、地方教育附加税率1.5%。

5.5.5.4  所得税的计算基数是利润，税率25%。

5.5.5.5  根据《中华人民共和国企业所得税法（2018修正）》第七条规定：财政拨款是不征税收入。若项目未经招投标，资金为财政直接拨款，则不计税金。

5.6  编制格式

5.6.1  一般格式

预算由预算编制说明和预算表组成，“量价费”预算的表格样式见附录D。

5.6.2  格式要求

5.6.2.1  预算表名称和编号

预算表的名称和编号应与附录D所示一致。

5.6.2.2  主词栏的横行标题

按照附录C所示目录编制，做到顺序一致。

5.6.2.3  宾词栏的纵栏标题

应与附录D所示一致。

5.6.2.4  计算单位

各类指标的计算单位应与采用预算标准的规定一致。

5.6.2.5  表底资料

项目预算编制人员和审核人员的签字或盖章必须齐全。

5.6.2.6  对齐

a)  数字位置对齐：工作量居中对齐，金额类右对齐。

b)  文字位置对齐：主词栏左对齐，技术条件、计量单位居中对齐。

5.6.2.7  小数位数

工作量根据实际情况一般保留1位小数，金额保留2位小数（无论元或万元）。

6  监测预警项目预算编制要求

6.1  基本内容

6.1.1  监测预警项目

指地质灾害专业监测预警和“群专结合”监测预警的工作项目，以“重预警、强手段、广覆盖”为工作重点，开展地质灾害监测预警工作，分析地质灾害发展趋势，预测地质灾害发生区域，预报地质灾害发生时段，最大限度避免人员伤亡和财产损失。主要包含重大隐患区监测预警，重大隐患点专业监测预警，“群专结合”监测预警等。

6.1.2  重大隐患区监测预警

6.1.2.1  一般是指针对湖北省地质灾害高易发区内高陡斜坡带、重要流域、密集线性工程廊道等地质灾害重大隐患区，开展区域地质灾害遥感监测预警。其工作手段主要有遥感获取、遥感解译、InSAR技术监测和现场核查等。

6.1.2.2  采用地质灾害调查评价项目“量价费”预算编制方法进行预算编制。

6.1.3  重大隐患点专业监测预警

6.1.3.1  根据湖北省自然资源厅《关于印发〈湖北省地质灾害综合防治体系建设项目申报指南（试行）〉》（鄂自然资函〔2019〕165号），一般对治理和搬迁难度大或治理效益低的地质灾害隐患点开展专业监测预警。

6.1.3.2  对项目中的勘查及各类钻孔等工程采用《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）相关收费标准进行预算；对建筑和安装工程的预算采用地质灾害治理工程预算的编制方法进行编制；对监测点建设完成后的监测运行和维护等专业监测预警工作，按照每个点每年的综合定额预算。

6.1.4  “群专结合”监测预警

6.1.4.1  工程建设内容主要包括：灾害点边界桩制作安装、原始界桩修复、地面裂缝标桩制作安装、井泉堰塘监测标示制作安装、地质灾害点告示牌制作安装以及其他简易监测工具、雨具、文具的配备使用和网格技术协管工作。

6.1.4.2  其中建筑安装工程费用采取治理工程预算方式进行编制；配备设备采用市场价预算；网格技术协管、群测群防布点、划定边界等按《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）中的组日、台班收费基价预算。

6.2  主要编制依据

国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费标准〉的通知及附件》（计价格〔2002〕10号）

水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）

水利部《水利建筑工程预算定额》《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2002〕116号）

湖北省国土资源厅、财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111号）的附件2

中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》

6.3  基本构成

6.3.1  预算基本构成

监测预警项目预算由预算编制说明和预算表构成。

6.3.2  重大隐患区监测预警预算基本构成

a)  预算编制说明。

b)  采用“量价费”预算得出的“按工作手段预算表（预工-2）”。

6.3.3  重大隐患点专业监测预算基本构成

a)  预算编制说明。

b)  监测预警预算汇总表。

c)  勘查类预算表。

d)  建筑安装工程类预算表。

e)  运行维护费预算表。

6.3.4  “群专结合”监测预警预算基本构成

a)  预算编制说明。

b)  监测预警预算汇总表。

c)  建筑安装工程类预算表。

6.4  编制方法和取费标准

6.4.1  重大隐患区监测预警

6.4.1.1  重大隐患区监测预警采用地质灾害调查评价项目“量价费”预算编制方法进行预算编制。

6.4.1.2  遥感获取、遥感解译选取中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》相应标准预算。

6.4.1.3  InSAR技术监测采用5.4.2.3.9中i)的地质灾害InSAR技术工作收费标准（表3）相应标准预算。

6.4.1.4  现场核查按照每组日1 000元预算。

6.4.2  重大隐患点专业监测预警

6.4.2.1  勘查工程类

根据湖北省国土资源厅、财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111号）的附件2，对专业监测预警项目中的勘查及各类钻孔等工程采用《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）相关收费标准进行预算。

a)  根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）和实际工作量据实计算各类钻孔实物工作量。

b)  各类钻孔实物工作附加调整系数，只考虑跟管钻进和泥浆护壁，其附加调整系数按1.5计取。

c)  各类钻孔技术工作费收费比例按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格       〔2002〕10号）岩土工程勘察比例计取。

d)  钻探设备进出场费按每台套3 000元计算，每4个钻孔所需钻探设备按一台套计算，少于4个钻孔按一台套计算。

6.4.2.2  建筑和安装工程类

根据湖北省国土资源厅、财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111号）的附件2，对监测预警的建筑和安装工程预算采用地质灾害治理工程预算的编制方法进行预算。

各类监测仪器设备配置、安装费用参照当地信息价或市场价预算。

经核算的专业监测预警项目单点设计费低于4 000元的，按每个点4 000元预算设计费。

6.4.2.3  运行和维护工程类

对监测点建设完成后的监测运行和维护等专业监测预警工作，按照每个点每年2 700元预算。

6.4.3  “群专结合”监测预警

6.4.3.1  土方开挖、土方回填、C20混凝土浇筑等工作内容按照地质灾害治理工程预算编制方法进行预算，并参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）和专业监测相关取费标准执行。

6.4.3.2  涂油漆、预制混凝土桩、石材刻字、刻板、喷漆、不锈钢钢管、钢板、贴膜印刷参照当地建筑工程造价管理站发布的同期市场指导价或市场调查价格计取。

6.4.3.3  监测通信设备和简易监测工具，包括充电手电、雨具（雨衣、雨鞋、水桶）、卷尺、水位尺、铜锣、文具及表格、工具包等配置及使用，其相关费用参照市场同期指导价或市场调查价格计取。

6.4.3.4  网格技术协管，群测群防布点、划定边界由专业队伍实施，按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）中的组日、台班收费基价计算，每组日、台班1 000元。

6.5  编制格式

6.5.1  一般格式

预算由预算编制说明和各预算表组成。监测预警预算汇总表见表4，勘查工程类预算参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号），建筑安装工程的预算表格样式见附录E。

6.5.2  监测预警预算汇总表

表4  监测预警预算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合计 万元 | 占总费用比例 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 勘查类工程预算费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 建安工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 设备、用具及材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |

7  治理与搬迁避让项目概预算编制要求

7.1  基本内容

7.1.1  以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，开展地质灾害工程治理和搬迁避让工作项目。

7.1.2  项目申报的初步设计阶段编制概算，项目实施的设计阶段编制预算。

7.2  主要编制依据

水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）

水利部《水利建筑工程概算定额》《水利建筑工程预算定额》《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2002〕116号）

水利部办《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（水总〔2016〕132号）

湖北省国土资源厅、财政厅《关于印发〈湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（暂行）〉的通知》（鄂土资函〔2016〕1401号）

7.3  治理项目基本构成

7.3.1  编制说明

7.3.1.1  工程概况

简明扼要介绍工程设计情况、项目资金来源、主要工程量。

7.3.1.2  投资主要指标

7.3.1.3  编制原则和依据

a)  概（预）算编制原则和依据。

b)  人工概（预）算单价，主要材料，施工用电、水、风以及砂石料等基础单价的计算依据。

c)  主要设备价格的编制依据。

d)  建筑安装工程定额、施工机械台时费定额和有关指标的采用依据。

e)  费用计算标准及依据：对机械台时费、各项费率、独立费、预备费等的计算方法进行详细说明。

7.3.1.4  其他应说明的问题

7.3.1.5  主要技术经济指标

工程概（预）算总投资金额，并说明建筑工程费、安装工程费、施工临时工程费、独立费用、预备费等各部分组成金额及其所占比例，说明项目资金来源等。

7.3.2  概（预）算表格

7.3.2.1  概（预）算表

a)  总概（预）算表

b)  建筑工程概（预）算表

c)  安装工程概（预）算表

d)  施工临时工程概（预）算表

e)  独立费用概（预）算表

7.3.2.2  概（预）算附表

a)  建筑工程单价汇总表

b)  安装工程单价汇总表

c)  材料概（预）算价格汇总表

d)  施工机械台时费汇总表

e)  主要工程量汇总表

f)  主要材料量汇总表

g)  工时数量汇总表

h)  人工材料汇总表

i)  混凝土材料单价计算表

j)  建筑工程单价表

k)  安装工程单价表

l)  其他附表

7.4  治理项目编制方法

7.4.1  人工概（预）算单价

按照水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分，水总〔2014〕429号）中表1的枢纽工程人工预算单价标准，并区分所在地区类别分别进行计算。根据原人事部、财政部《完善艰苦边远地区津贴制度实施方案》，恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县属于二类区，郧县、竹山县、房县、郧西县、竹溪县、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、神农架林区属于一类区，其他地区属于一般地区。工长、高级工、中级工、初级工执行相应标准。人工单价内容包括：岗位工资、辅助工资。

依据水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分，水总〔2014〕429号）人工预算单价规定，湖北省地质灾害治理工程不同地区的人工概（预）算单价分别如下：

a)  一般地区人工概（预）算单价：工长11.55元∕工时，高级工10.67元∕工时，中级工8.90元∕工时，初级工6.13元∕工时。

b)  一类地区人工概（预）算单价：工长11.80元∕工时，高级工10.92元∕工时，中级工9.15元∕工时，初级工6.38元∕工时。

c)  二类地区人工概（预）算单价：工长11.98元∕工时，高级工11.09元∕工时，中级工9.33元∕工时，初级工6.55元∕工时。

7.4.2  材料概（预）算单价

7.4.2.1  根据概（预）算报告编制期湖北省工程材料市场信息价和项目所在地建设工程造价管理部门公布当期价格水平确定。未公布的材料价格采用市场询价方式确定。按照《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号），材料预算单价按不含增值税进项税额的价格计算。各类材料计税在建筑安装工程费“税金”一项统一合并计列。

7.4.2.2  根据水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分，水总〔2014〕429号），按材料基准价和材料补差计价取费。材料基准价和材料补差均为不含增值税进项税额的价格。对钢筋、水泥、砂、碎石、块石、商品砼、炸药、柴油、汽油等主要材料，按照《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》“工程部分”主要材料基价执行，其基准价计入工程单价，如主要材料预算价超过基准价的，价差以材料补差形式列入单价表中并计取税金。

7.4.2.3  主要材料以除税信息价（如果只有含税信息价，则在含税信息价的基础上除以1.13调整系数）为主材限价，该限价与《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号）规定的主材基价，取其低者为材料计入价，主要材料指水泥、钢筋、柴油、汽油、炸药等材料。主要材料基价表见表5。

主材需计算材料价差，材料补差是根据主要材料消耗量、主要材料预算价格（除税信息价）与材料基价之间的差值，计算的主要材料补差金额。

商品混凝土单价采用不含增值税进项税额的价格，基价200元/m3，商品混凝土需计算材料价差。

自采砂石料按不含税金的单价参与工程费用计算。外购砂石料价格不包含增值税进项税额，基价70元/m3，需计算材料价差。

次要材料以除税信息价价格（如果只有含税信息价，则在含税信息价的基础上除以1.03调整系数）为材料预算价，次要材料不计材料价差。

建筑及安装工程未计价材料采用不含增值税进项税额的价格。

表5  主要材料基价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 基价 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t | 2 990 |
| 2 | 汽油 | t | 3 075 |
| 3 | 钢筋 | t | 2 560 |
| 4 | 水泥 | t | 255 |
| 5 | 炸药 | t | 5 150 |

7.4.2.4  施工风、水、电概（预）算价格：风0.15元/立方米，水0.85元/立方米，电1.01元/千瓦每小时。风、水、电价格不计算价差。

7.4.2.5  对工程运输条件特别差，建筑材料需经多次转运的，按照住房和城乡建设部、财政部《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）要求，可增列二次搬运费。水利定额中未列入的相关费用可采用中国地质灾害防治工程行业协会《地质灾害防治工程预算定额》相应工作内容的人材机含量，按水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）的概预算格式和规定编制，其中人工工时等量换算为水利定额的中级工工时。

7.4.3  施工机械使用费

7.4.3.1  施工机械使用费依据水利部《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2002〕116号）和水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号），按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税的基础价格计算。

7.4.3.2  施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数，安装拆卸费不变。

7.4.4  建筑工程单价

建筑工程概（预）算单价主要依据水利部《水利建筑工程概算定额》（《水利建筑工程预算定额》）、《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2002〕116号），选取相应的人工概（预）算单价、材料计入价和施工机械台时费计算汇总而得。其中概算采用《水利建筑工程概算定额》，预算采用《水利建筑工程预算定额》，计算方法采用〔2014〕429号文。

a)  直接费

1)  直接费=基本直接费+其他直接费

2)  基本直接费

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）

3)  其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和

（其他直接费费率含冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全生产措施费、检验试验和检测费）

b)  间接费

间接费=直接费×间接费费率

c)  利润

利润=（直接费+间接费）×利润率

d)  材料补差

材料补差=（材料预算价格－材料基价）×材料消耗量

e)  税金

税金=（直接费+间接费+利润+材料补差）×税率

f)  建筑工程单价

建筑工程单价=直接费+间接费+利润+材料补差+税金

7.4.5  安装工程单价

对未计价装置性材料进行安装时采用以下计算方式：

a)  直接费

1)  直接费=基本直接费+其他直接费

2)  基本直接费

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）

3)  其他直接费=基本直接费×其他直接费费率之和

b)  间接费

间接费=人工费×间接费费率

c)  利润

利润=（直接费+间接费）×利润率

d)  材料补差

材料补差=（材料预算价格－材料基价）×材料消耗量

e)  未计价装置性材料费

未计价装置性材料费=未计价装置性材料用量×材料预算单价

f)  税金

税金=（直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费）×税率

g)  安装工程单价

安装工程单价=直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费+税金

7.5  取费标准

7.5.1  建筑及安装工程取费标准

根据湖北省国土资源厅、财政厅《关于印发〈湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（暂行）〉的通知》（鄂土资函〔2016〕1401号）、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（水总〔2016〕132号）和水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号），确定以下建筑及安装工程取费标准：

a)  其他直接费：取基本直接费的4%（含冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全生产措施费、检验试验和检测费）。

nHU

b)  间接费：

1)  间接费：由规费和企业管理费组成。其中，规费指政策性规定的各类社会保险；企业管理费指组织施工生产和经营管理活动所发生的费用，具体包含管理人员工资、差旅交通、办公、固定资产使用、劳动保护、工会、职工教育、保险、财务、招投标、审计、工程咨询等经费支出。

2)  间接费取费费率：土方工程取直接费的5%，石方工程取直接费的9%，模板工程取直接费的7%，混凝土浇筑工程取直接费的8%，钢筋制安工程取直接费的5%、钻灌锚固工程取直接费的9.25%，其他工程取直接费的7.25%，安装工程取人工费的70%。间接费取费值见表6。

表6  间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 9 |
| 3 | 砂石备料工程（自采） | 直接费 | 5 |
| 4 | 模板工程 | 直接费 | 7 |
| 5 | 混凝土浇筑工程 | 直接费 | 8 |
| 6 | 钢筋制安工程 | 直接费 | 5 |
| 7 | 钻孔灌浆工程 | 直接费 | 9.25 |
| 8 | 锚固工程 | 直接费 | 9.25 |
| 9 | 疏浚工程 | 直接费 | 7 |
| 10 | 掘进机施工隧洞工程（1） | 直接费 | 4 |
| 11 | 掘进机施工隧洞工程（2） | 直接费 | 6.25 |
| 12 | 其他工程 | 直接费 | 7.25 |
| 二 | 机电、金属结构设备安装工程 | 人工费 | 70 |

c)  利润：取直接费和间接费之和的7%。

d)  材料补差：材料补差是根据主要材料消耗量、主要材料预算价格与材料基价之间的差值，计算的主要材料补差金额。材料基价是指计入基本直接费的主要材料的限制价格。

材料补差＝（材料预算价格－材料基价）×材料消耗量

e)  税金：税金指应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额。

税金＝（直接费＋间接费＋企业利润＋材料补差）×税率（%）

税率为9%。

7.5.2  临时工程取费标准

7.5.2.1  施工交通工程

临时施工交通工程按预计工作量采用相应定额计算。

临时码头按预计工作量采用相应定额计算。

7.5.2.2  施工场外供电工程

临时施工场外供电工程按预计工作量采用相应定额计算。临时供电设备费按市场价计取。

7.5.2.3  施工临时仓库和办公、生活、文化建筑

施工临时仓库建筑造价按200元/平方米计取。其中，建筑工程费500万元以下的（含500万元），施工房屋建筑仓库面积按100平方米计算；建筑工程费500万元～1 000万元的（含1 000万元），施工房屋建筑仓库面积按200平方米计算；建筑工程费1 000万元～2 000万元的（含2 000万元），施工房屋建筑仓库面积按300平方米计算；建筑工程费2 000万元以上的，施工房屋建筑仓库面积按400平方米计算。

临时办公、生活、文化福利建筑按建筑工程费的1.5%计取。

7.5.2.4  其他临时工程费

建筑工程费500万元以下的，按建筑工程费的1%计取；建筑工程费500万元～1 000万元的，按建筑工程费的1-0.5%采用内插法计取；建筑工程费1 000万元以上的，按建筑工程费的0.5%计取。

7.5.3  独立费用取费标准

7.5.3.1  项目建设管理费（不含开办费）

项目建设管理费按照财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）执行。计算方法详见表7。

7.5.3.2  建设项目监理费

建安工程费在500万元以下的（含500万元），项目监理费按3.3%计取。按比例计取后监理费低于3万元的，按3万元计取。

建安工程费在500万元以上的，按照国家发展和改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的标准执行。

施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值）。

施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。其中，专业调整系数取0.9，高程调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取1.0。

施工监理服务收费基价是完成国家法律法规、规范规定的施工阶段监理基本服务内容的价格。施工监理服务收费基价按表8施工监理服务收费基价表来确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。计费额取值为建安工程费。

表7  项目建设管理费总额控制数费率表

| 建安工程费 （万元） | 费率 ％ | 算例（单位为万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 项目建设管理费 |
| ≤1 000 | 2 | 1 000 | 1 000×2％＝20 |
| 1 000＜C≤5 000 | 1.5 | 5 000 | 20＋（5 000－1 000）×1.5％＝80 |
| 5 000＜C≤10 000 | 1.2 | 10 000 | 80＋（10 000－5 000）×1.2％＝140 |
| 10 000＜C≤50 000 | 1 | 50 000 | 140＋（50 000－10 000）×1％＝540 |
| 50 000＜C≤100 000 | 0.8 | 100 000 | 540＋（100 000－50 000）×0.8％＝940 |
| ＞100 000 | 0.4 | 200 000 | 940＋（200 000－100 000）×0.4％＝1 340 |

表8  施工监理服务收费基价表

单位为万元

| 序号 | 计费额（建安工程费） | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 16.5 |
| 2 | 1 000 | 30.1 |
| 3 | 3 000 | 78.1 |
| 4 | 5 000 | 120.8 |
| 5 | 8 000 | 181.0 |
| 6 | 10 000 | 218.6 |
| 7 | 20 000 | 393.4 |
| 8 | 40 000 | 708.2 |
| 9 | 60 000 | 991.4 |
| 10 | 80 000 | 1 255.8 |
| 11 | 100 000 | 1 507.0 |
| 12 | 200 000 | 2 712.5 |
| 13 | 400 000 | 4 882.6 |
| 14 | 600 000 | 6 835.6 |
| 15 | 800 000 | 8 658.4 |
| 16 | 1 000 000 | 10 390.1 |
| 注：计费额大于1 000 000万元的，以计费额乘以1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的收费由双方协商议定。 |  |  |

7.5.3.3  项目勘查费

根据项目勘查工程量，采用国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）或中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》计算勘查费。工程量的核定根据相关地质灾害勘查规范（行业规范）计算或地质灾害勘查监理核定的工作量确定。

7.5.3.4  工程设计费

a)  工程设计包括可行性研究、初步设计和施工图设计三个阶段。

b)  项目可行性研究报告编制费按初步设计和施工图设计费的计算方式所得金额的20%计取；若只有可行性研究阶段，则项目可行性研究报告编制费按初步设计和施工图设计费计算方式所得金额的50%计取，且不超过38.8万元。

c)  初步设计和施工图设计费按照以下方式计算：

建安工程费在200万元以下的（含200万元），按4.5%计取。按比例计取后设计费低于4万元的，按4万元计取。

建安工程费在200万元以上的，初步设计和施工图设计费取费标准按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）规定的计费基价乘以调整系数，采用内插法计取；工程设计费取费的调整系数包括：专业调整系数为0.8，工程复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为1。

1)  工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）

2)  工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费

3)  基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在表9工程设计收费基价表中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。工程设计收费计费额，为项目建安工程费。

其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。

编制工程施工图预算的，按照该建设项目基本设计收费的10％编制施工图预算编制费；编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的8％编制竣工图编制费。

7.5.3.5  建设及施工场地征用费

工程设计中需提供计划征用地的土地性质、征地数量、土地附属物实物量及补偿标准等资料。

永久性征地综合地价标准由土地补偿费和安置补助费两部分构成，其中土地补偿费占40%、安置补助费占60%。补偿标准按照湖北省人民政府《关于公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》（鄂政发〔2019〕22号）执行。

临时用地补偿按照项目所在地相关标准执行，若无地方标准参考，亦可按照每亩2 500元预算。

表9  工程设计收费基价表

单位为万元

| 序号 | 计费额（建安工程费） | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 9.0 |
| 2 | 500 | 20.9 |
| 3 | 1 000 | 38.8 |
| 4 | 3 000 | 103.8 |
| 5 | 5 000 | 163.9 |
| 6 | 8 000 | 249.6 |
| 7 | 10 000 | 304.8 |
| 8 | 20 000 | 566.8 |
| 9 | 40 000 | 1 054.0 |
| 10 | 60 000 | 1 515.2 |
| 11 | 80 000 | 1 960.1 |
| 12 | 100 000 | 2 393.4 |
| 13 | 200 000 | 4 450.8 |
| 14 | 400 000 | 8 276.7 |
| 15 | 600 000 | 11 897.5 |
| 16 | 800 000 | 15 391.4 |
| 17 | 1 000 000 | 18 793.8 |
| 18 | 2 000 000 | 34 948.9 |
| 注：计费额 ＞2 000 000万元的，以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价。 |  |  |

7.5.3.6  监测费（包括施工监测和效果监测）

根据湖北省国土资源厅、财政厅《关于印发〈湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（暂行）〉的通知》（鄂土资函〔2016〕1401号），建安工程费500万元以下的，监测费按建安工程费的2%计取；建安工程费500万元～1 000万元的采用插入法，按建安工程费的2-1%计取；建安工程费1 000万元以上的，按建安工程费1%计取。

7.5.3.7  其他

a)  工程保险费：

按照建安工程费的4.5‰计取。

b)  工程检测费：

主要包括抗滑桩检测费、锚索、锚杆抗拔试验费等，按照市场价预算。

c)  项目竣工决算费：

参照《湖北省建设工程造价咨询服务收费标准》（鄂价工服规〔2012〕149号）和《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规〔2010〕265号）的规定，概预算竣工决算费的计费额为建安工程费与管理费、监理费、勘查费、设计费、建设及施工场地征用费、监测费、保险费、检测费等独立费用之和，其费率为3‰。

7.5.4  预备费取费标准

地质灾害工程治理项目概预算的基本预备费按建筑工程费、安装工程费、临时工程费及独立费之和的5%计取。价差预备费不计列。

7.6  编制格式

表格样式见附录E，其他未列表格样式可参考水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）第六章表格式样。

7.7  搬迁避让项目

7.7.1  搬迁避让工程概预算需根据项目所在地的各市县地方标准，结合地方规划和设计工程量，按搬迁避让补偿费用，场地选址和评估费，房屋建筑费，公共基础设施费，人头费、生活安置费，拆迁复垦费，临时安置费等进行详细测算。

7.7.2  纳入湖北省地质灾害综合防治体系的搬迁避让项目，省自然资源厅补助费用标准为每人5万元，其他费用由地方配套解决。

8  能力建设预算编制要求

8.1  基本内容

能力建设项目是以“建中心、强支撑、抓试点、重科技、广宣传”为工作重点，开展防治机构建设、技术支撑能力建设以及科普宣传等工作的项目。

8.2  基本构成

能力建设预算由预算编制说明和相应的预算表构成。

8.3  编制方法

8.3.1  防治机构及技术支撑机构装备能力建设预算

防治机构装备能力建设预算采用附录B的设备使用和购置费预算明细表（预工附-12表）进行预算，对所需购置的装备要充分论证其合理性和实用性，对设备市场价要有相关的询价程序。

8.3.2  科普基地能力建设预算

科普基地能力建设分为科技场馆科普基地建设和科研实验类科普基地建设，采用湖北省建设工程标准定额管理总站《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018版）定额进行预算编制。

9  信息化建设预算编制要求

9.1  基本内容

9.1.1  信息化建设项目是构建“信息全、数据新、网络通、方便用”的地质灾害防治信息化系统，开展基础数据库、信息管理系统、信息化基础设施及应用平台建设等工作的项目。

9.1.2  信息化建设预算采用“经济科目”预算编制方法进行编制，由预算编制说明、费用归集汇总预算表（预工-1）及其附表组成。

9.2  主要编制依据

财政部《2020年政府收支分类科目》（财预〔2019〕142号）

中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》

中国地质调查局《地质调查项目立项论证（续作评估）预算编制与审查工作指南》（2019年6月）

湖北省财政厅《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》（鄂财行发〔2018〕31号）

湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级党政机关差旅费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2014〕  11号）

湖北省财政厅《关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（鄂财行发〔2015〕 90号）

湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级党政机关会议费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2018〕14号）

湖北省财政厅、中共湖北省委组织部、湖北省公务员局《关于印发〈湖北省省级党政机关培训费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2017〕20号）

9.3  基本构成

9.3.1  预算基本构成

信息化建设项目预算由预算编制说明和预算表构成。

9.3.2  信息化建设项目预算构成

a)  预算编制说明。

b)  费用归集汇总预算表（预工-1）及其附表。

9.4  编制方法

9.4.1  预算编制说明

9.4.1.1  一般要求

9.4.1.1.1  预算编制说明是项目预算文件的重要组成部分，是对项目支出预算的合规性、合理性、有效性及实施项目存在主要风险与不确定性的分析论证。

9.4.1.1.2  预算编制说明是对项目预算表中不能直接表述内容的必要说明，应根据项目预算编制的实际情况和预算表及预算编制结果编写，内容做到齐全完整，条理清晰，文字叙述与预算表要有机对应。

9.4.1.1.3  预算编制说明对项目预算编制方法与编制过程中的普遍性问题进行规律性总结与归纳，对项目预算编制方法与编制过程的特殊性问题进行说明。

9.4.1.2  主要内容

预算编制说明的主要内容包括：项目概况，预算编制依据，采用的费用标准和测算依据，项目预算的合理性及可靠性分析，需要说明的问题等。项目预算的经费来源、委托业务费、设备购置费，市场价等应予以重点说明。

9.4.1.3  编制要求

9.4.1.3.1  项目概况

主要对项目的性质、类型、规模，目的和任务，项目工作条件，工作周期，资金来源渠道及额度，以往经费使用情况等内容进行详细说明。

9.4.1.3.2  预算编制依据

主要对项目预算编制时采用的有关预算标准及技术经济指标的依据进行详细说明。

9.4.1.3.3  采用的费用标准和测算依据

主要是对编制项目预算所采用的费用标准进行说明。

9.4.1.3.4  项目预算的合理性及可靠性分析

对项目预算与技术方案的协调性、一致性，各项预算费用占项目总费用比例及合理性等进行分析。

9.4.1.3.5  需要说明的问题

主要对预算编制过程中一些需要说明，但又不包括在上述四项说明内容中的事项进行说明。

9.4.2  “经济科目”预算表编制方法

9.4.2.1  一般要求

根据项目技术方案，单位以往类似工作的人工、材料、机械等消耗量情况，依照附录A“费用归集汇总预算目录”和附录B“费用归集汇总预算表及其附表样式”，编制费用归集汇总预算表（预工-1）及其附表预工附-1～预工附-19。

9.4.2.2  编制基本方法

9.4.2.2.1  预工-1表的目录见附录A，预工-1表及其附表的样式见附录B。目录中缺项的可在同级项下据实补列，并在预算编制说明中详细说明。

9.4.2.2.2  根据附录A“费用归集汇总预算目录”和附录B“费用归集汇总预算表及其附表样式”分别测算出项目绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、设备购置费、其他商品和服务支出、利润、税金及附加费用19项费用。

9.4.2.2.3  预工-1表的19个附表分别为：绩效工资预算明细表（预工附-1）、办公费预算明细表（预工附-2）、印刷费预算明细表（预工附-3）、水费预算明细表（预工附-4）、电费预算明细表（预工附-5）、邮电费预算明细表（预工附-6）、差旅费预算明细表（预工附-7）、维修（护）费预算明细表（预工附-8）、租赁费预算明细表（预工附-9）、会议费预算明细表（预工附-10）、培训费预算明细表（预工附-11）、专用材料费预算明细表（预工附-12）、专用燃料费预算明细表（预工附-13）、劳务费预算明细表（预工附-14）、委托业务费预算明细表（预工附-15）、设备购置费预算明细表（预工附-16）、其他商品和服务支出预算明细表（预工附-17）、利润预算明细表（预工附-18）、税金及附加费用预算明细表（预工附-19）。

9.4.2.2.4  费用归集汇总预算表（预工-1）由预工附-1～预工附-19这19个附表汇总编制，确保该表与19个附表数据的勾稽关系正确。

9.5  取费标准

#### 9.5.1  绩效工资预算明细表（预工附-1）

9.5.1.1  绩效工资指本单位项目工作人员的该项目绩效工资。计算方法为：绩效工资=∑直接人员工作人·月数×从本项目支出的人·月绩效工资。

9.5.1.2  绩效工资预算编制应统筹考虑，受单位工资总额控制，在项目中合规合理安排人员规模。

9.5.1.3  项目人员投入项目的人·月数是指本单位在职人员参加项目的全时工作时间，不包括返聘、外聘人员及学生。项目人员参加各类项目的全时工作时间之和不能超过12个月/年。项目负责人投入项目的全时工作时间不应少于8个月/年。

9.5.1.4  参加项目的非本单位人员不得编制人员费预算，其所发生的相关费用应通过劳务合同等方式，在劳务费、差旅费等费用项目中列支。

#### 9.5.2  办公费预算明细表（预工附-2）

9.5.2.1  办公费是指项目实施过程中发生的购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等发生的支出。

9.5.2.2  办公费按照项目投入的人·月数及综合定额标准（180元/人·月）控制编制。综合费用定额是办公费标准的上限值。

#### 9.5.3  印刷费预算明细表（预工附-3）

9.5.3.1  印刷费是指项目实施过程中发生的报告印刷、出版、制图费用及其他一般性印刷费等支出。

9.5.3.2  在提交报告年度编制报告印刷费。

9.5.3.3  其他印刷费预算可按照项目实际需要编制，亦可根据项目投入的人·月数及综合定额标准（200元/人·月）控制编制，包括非结题年度的设计（评估）报告、年度成果报告以及日常办公印刷等印刷费用，不得重复编制。

9.5.3.4  需要及时向社会发布公共产品的，可增加编制年度成果报告印刷费预算。要求在技术方案中明确安排，在预算编制中详细说明测算依据。

9.5.3.5  除技术方案及绩效目标申报表中明确的著作出版与论文外，与项目无关的“论文版面费”不得列入项目预算。

#### 9.5.4  水费预算明细表（预工附-4）

9.5.4.1  水费是指项目实施过程中发生的水费、污水处理费支出。

9.5.4.2  水费预算按照预计消耗数量和项目所在地的实际价格编制。

9.5.4.3  水费预算应量价齐全，使用正确的计量单位。

9.5.4.4  注意水费预算的数量与技术方案的相关性及合理性。

#### 9.5.5  电费预算明细表（预工附-5）

9.5.5.1  电费是指项目实施过程中发生的电费支出。

9.5.5.2  电费预算按照预计消耗数量和项目所在地的实际价格编制。

9.5.5.3  电费预算应量价齐全，使用正确的计量单位。

9.5.5.4  注意电费预算的数量与技术方案的相关性及合理性。

#### 9.5.6  邮电费预算明细表（预工附-6）

9.5.6.1  邮电费是指项目实施过程中发生的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

9.5.6.2  一般性邮电费按照项目实际需要，根据项目投入的人·月数及综合定额标准（180元/人·月）控制标准，大宗实物样品邮寄支出预算据实编制。

9.5.6.3  按综合定额测算的邮电费包含项目发生的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。无特殊情况，上述费用不得在综合定额之外单独预算。

9.5.6.4  如项目中编列其他邮电费预算，注意需说明预算的合理性、合规性以及与项目业务工作的相关性。

#### 9.5.7  差旅费预算明细表（预工附-7）

9.5.7.1  差旅费是指项目工作人员开展野外工作、业务调研、学术交流等所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9.5.7.2  差旅费预算根据湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级党政机关差旅费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2014〕11号）、《关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（鄂财行发〔2015〕90号）、《关于明确省级党政机关省外差旅住宿费标准的通知》（鄂财行发〔2016〕17号）的规定执行：一般人员省内出差，城市间交通费据实预算；武汉市出差住宿费每人每天350元，其它省内城市住宿费每人每天320元；伙食补助费每人每天100元；市内交通费每人每天50元。

9.5.7.3  野外差旅期间已租用车辆的，不得再编制野外差旅期间市内交通费预算。

9.5.7.4  差旅费预算按照单位规定和项目差旅计划编制，上述标准为差旅费预算上限值。项目差旅计划在技术方案中要进行安排和说明，出差目的地和次数不能确定的需说明原因。

#### 9.5.8  维修（护）费预算明细表（预工附-8）

9.5.8.1  维修（护）费是指项目实施过程中必须开支的固定资产（不包括交通工具）的修理和维护费用、网络和信息系统的运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

9.5.8.2  维修（护）费预算应按具体维修或运行维护项目及量价编制，需说明与项目的相关性及费用的合理性。

#### 9.5.9  租赁费预算明细表（预工附-9）

9.5.9.1  租赁费是指项目实施过程中租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等的费用。

9.5.9.2  租赁费预算应按具体租赁方式及量价编制，需说明与项目的相关性及费用的合理性。

#### 9.5.10  会议费预算明细表（预工附-10）

9.5.10.1  会议费是指项目实施过程中开展与项目相关的专题研究、学术研讨、设计审查、成果验收等活动所发生的会议费支出。会议费开支范围包含住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9.5.10.2  会议费的编制，严禁超人数、超时间、超标准、在不符合规定的地点安排与项目无关的会议。项目中不得编列国际会议费预算。

9.5.10.3  会议尽量使用单位内部的宾馆、招待所、会议室和车辆。内部的宾馆、招待所、会议室不具备承接条件的，应到定点饭店召开并可按定点饭店的收费标准执行。不得租用高级宾馆、饭店召开会议，也不得到党中央、国务院严禁召开会议的风景名胜区等地方召开会议。

9.5.10.4  严格控制会议次数和规模，压缩会议支出。除论证评估和成果验收外，会议安排一般不得超过3次。重大综合性研究项目等特殊情况，会议次数和经费额度超出规定的，应在技术方案中说明原因。

9.5.10.5  会议费预算根据湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级党政机关会议费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2018〕14号）的相关规定，住宿费每人每天300元，伙食费每人每天110元，其他费用每人每天40元，合计会议费每人每天450元。该标准是会议费标准的上限值。

9.5.10.6  会议期间发生的劳务费支出，在“劳务费预算明细表”中编列预算。

#### 9.5.11  培训费预算明细表（预工附-11）

9.5.11.1  培训费指项目培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

9.5.11.2  根据湖北省财政厅、中共湖北省委组织部、湖北省公务员局《关于印发〈湖北省省级党政机关培训费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2017〕20号）的相关规定，住宿费每人每天260元，伙食费每人每天110元，场地、资料和交通费每人每天50元，其他费用30元，合计每人每天450元。该标准是培训费预算的上限，标准内各项费用之间可以调剂使用，培训时间不宜超过30天。

9.5.11.3  根据湖北省财政厅、中共湖北省委组织部、湖北省公务员局《关于印发〈湖北省省级党政机关培训费管理办法〉的通知》（鄂财行发〔2017〕20号）的规定，师资费（税后）副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1 000元，院士、全国知名专家每学时不超过1 500元。师资费按设计学时计算，每半天最多按4小时计算，同时为多班次一并授课的，不重复计算。

#### 9.5.12  专用材料费预算明细表（预工附-12）

9.5.12.1  专用材料费是指在项目实施过程中购买的日常专用材料费。具体包括项目耗用的原材料，专用管材，消耗性用品，技术资料，药品及医疗耗材，农用材料，实验室用品，专用服装，专用工具和仪器等。

9.5.12.2  项目实施过程中消耗的专用材料费，按市场报（询）价以及完成项目所需的合理数量编制预算。“野外应急药品及简单医疗器具”应在此项下预算。

9.5.12.3  应说明专用材料费与项目的相关性，其数量、单价的合理性。

#### 9.5.13  专用燃料费预算明细表（预工附-13）

9.5.13.1  专用燃料费指用于项目工作的设备、车（不含公务用车）、船等设施的油料费用。

9.5.13.2  应说明专用燃料费与项目的相关性，其数量、单价的合理性。

#### 9.5.14  劳务费预算明细表（预工附-14）

9.5.14.1  劳务费

指项目支付给单位和个人的劳务费用，如评审费、临时聘用人员和野外雇工费、钟点工工资、稿费、翻译费、租车费等。

9.5.14.2  专家咨询费、评审费

专家咨询、评审，应列明人数，预算依据湖北省财政厅《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》（鄂财行发〔2018〕31号），其标准如下：

a)  评委劳务费（税后）标准：院士、中国社会科学院学部委员、入选国家人才计划专家、省部级干部每半天（不得少于三小时，下同）不超过2 000元；正高级技术职称专家、厅局级干部每半天不超过1 500元；副高级技术职称专家、县处级干部每半天不超过1 000元；其他人员每半天不超过500元。

b)  评审时间超过1天不超过3天的（含3天），评委劳务费按不超过上述标准的80%执行；评审时间超过3天不超过5天的（含5天），评委劳务费按不超过上述标准的60%执行；评审时间超过5天的，评委劳务费按不超过上述标准的50%执行。

c)  上述标准为评委劳务费标准上限，评审单位可根据实际情况酌情降低。

9.5.14.3  租车费

租用各类交通工具，采用包干方式签订租用合同的，在此项下列支预算费用。没有野外工作任务的项目，不得预算租车费。注意租车数量、时间与野外工作任务安排的相关性及合理性。

#### 9.5.15  委托业务费预算明细表（预工附-15）

9.5.15.1  委托业务费是指项目承担单位在项目实施过程中，本单位没有能力实施的工程、技术、工艺、数据获取、分析测试及加工、软科学研究等全部或部分业务，确实需要委托外单位协助完成所发生的支出。

9.5.15.2  项目主体或核心任务、科技创新任务等不得委托，项目承担单位有相关技术和研究能力的不得委托。委托业务应在技术方案中以独立章节作出安排，明确设置的必要性、工作方案、经费测算、委托方式等。

9.5.15.3  委托业务费一般不得超过项目预算总额的30%。项目任务中辅助性的测试、加工、野外施工、软件研制等工作，经专家论证必须进行委托的，委托业务费可以超过30%，但应控制在50%之内。项目工程量需要委托给本单位下属独立法人企业的，不受委托业务费控制比例限制，相关情况应在预算编制说明中予以说明。

9.5.15.4  委托业务中不得编制设备购置费。

9.5.15.5  每次不超过2 000元且总额不超过项目总预算2‰的零星支付给其他单位、不需要签订合同或协议的支出，不作为委托业务费，直接在相关支出经济科目中列支。

#### 9.5.16  设备购置费预算明细表（预工附-16）

9.5.16.1  设备购置费是指项目实施过程中，用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备发生的支出。包括：专用仪器设备购置费、专用软件购置费。

9.5.16.2  设备购置是为完成项目任务、而本单位又不具备设备条件的一种补充。已由其他资金安排购置或现有设备能够满足项目工作需要的，不得在项目中重复列支。

9.5.16.3  设备购置费应控制在扣除委托业务费后项目预算的10%之内。

9.5.16.4  注意使用设备与项目的相关性，避免重复及超标准配置。对设备购置费的编制要充分论证其合理性和实用性，对设备市场价的确定要有相关的询价程序。

#### 9.5.17  其他商品和服务支出预算明细表（预工附-17）

9.5.17.1  其他商品和服务支出是指项目实施过程中发生的除上述费用之外的其他支出，包括土地及青苗补偿费、招待费、劳动保护费、保险等。其预算额度一般控制在项目扣除委托业务后预算总额的5%之内。

9.5.17.2  土地及青苗补偿费：已出台相关政策的地区，应根据技术方案，按地方标准计算，同时附标准来源扫描件。无相关标准的地区，应根据以往经验计算，并进行必要说明。

9.5.17.3  劳动保护费：分内业和外业分别预算。计量单位为“人·年”，需将内、外业“人·月”数分别统计后折算成人·年数核定。

外业“人·年”数=（∑出差人数×出差天数）÷365；

内业“人·年”数=预工附-1表的总“人·月”数÷12－外业“人·年”数。

劳动保护费外业标准按照2 400元/人·年控制编制，编制时不再采取地区调整系数调整，劳动保护费内业标准为1 200元/人·年。

9.5.17.4  保险：按财务制度规定的险种和标准，为项目工作人员购买的安全生产责任险或人身意外伤害险等。

#### 9.5.18  利润预算明细表（预工附-18）

利润是指单位在本项目的计划利润，其预算不宜超过以上费用之和的7%。若项目资金由财政直接拨款则不计利润。

#### 9.5.19  税金及附加费用预算明细表（预工附-19）

税金及附加费用是指本项目单位应负担的税金及附加费用，包括增值税、城市维护建设税、教育费附加和所得税等。若项目未经招投标，资金为财政直接拨款，则不计税金。

9.6  编制格式

#### 9.6.1  一般格式

预算由预算编制说明和预算表组成，“经济科目”预算的表格样式见附录B。

#### 9.6.2  格式要求

9.6.2.1  预算表名称和编号

预算表的名称和编号应与附录B所示一致。

9.6.2.2  主词栏的横行标题

按照附录A所示目录编制，做到顺序一致。

9.6.2.3  宾词栏的纵栏标题

应与附录B所示一致。

9.6.2.4  计算单位

各类指标的计算单位应与采用预算标准的规定一致。

9.6.2.5  表底资料

项目预算编制人员和审核人员的签字或盖章必须齐全。

9.6.2.6  对齐

a)  数字位置对齐：工作量居中对齐，金额类右对齐。

b)  文字位置对齐：主词栏左对齐，计量单位居中对齐。

9.6.2.7  小数位数

工作量根据实际情况一般保留1位小数，金额保留2位小数（无论元或万元）。

附  录  A
（规范性附录）
费用归集汇总预算目录

| 支出经济分类科目 | 计量 单位 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、绩效工资 | 人·月 | 指本单位项目工作人员的该项目绩效工资。 |  |
| 二、办公费 | 人·月 | 指购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品和专业书刊、报纸、杂志等支出。 |  |
| 三、印刷费 |  | 指项目发生的报告印刷、出版、制图费用及其他印刷支出。 |  |
| 1.报告印刷 | 份 | 在提交报告年度，按预算标准编制报告编写与出版印刷预算。 |  |
| 2.其他印刷 | 人·月 | 指非报告印刷的一般性印刷，按照综合定额编制预算。 |  |
| 3.…… |  |  |  |
| 四、水费 | 吨 | 指项目实施过程中发生的水费、污水处理费。 |  |
| 五、电费 | 度 | 指项目实施过程中发生的电费。 |  |
| 六、邮电费 | 人·月 | 指项目发生的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 |  |
| 七、差旅费 |  | 指项目工作人员开展野外作业、业务调研、学术交流等工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 |  |
| 八、维修（护）费 |  | 指项目实施必须开支的固定资产（不包括交通工具）的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 |  |
| 九、租赁费 |  |  |  |
| 1.设备租赁费 |  | 指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 |  |
| 2.租房费 |  |  |  |
| 3.租赁网络费 |  |  |  |
| 4…… |  |  |  |
| 十、会议费 |  |  |  |
| 1.设计审查 |  | 指项目相关专题研究、学术研讨、设计审查、成果验收等会议活动而发生的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用。 |  |
| 2.成果验收 |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |
| 十一、培训费 |  | 指项目培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 |  |
| 十二、专用材料费 |  |  |  |
| 1.原材料 |  | 指在项目实施过程中购买的日常专用材料费。具体包括项目耗用的原材料，专用管材，消耗性用品，技术资料，药品及医疗耗材，农用材料，实验室用品，专用服装，专用工具和仪器等。 |  |
| 2.专用管材 |  |  |  |
| 3.低值易耗品 |  |  |  |
| 4.技术资料 |  |  |  |
| 5.…… |  |  |  |
| 十三、专用燃料费 |  | 指用于项目工作的设备、车（不含公务用车）、船等设施的油料费用。 |  |
| 十四、劳务费 |  |  |  |
| 1.设计审查 |  | 指项目支付给单位和个人的劳务费用，如评审费、临时聘用人员和野外雇工费、钟点工工资、稿费、翻译费、租车费等。 |  |
| 2.成果验收 |  |  |  |
| 3.临时聘用人员 |  |  |  |
| 4.野外雇工 |  |  |  |
| 5.租车费 |  |  |  |
| 6.…… |  |  |  |
| 十五、委托业务费 |  |  |  |
| 1.协作研究费 |  | 指项目实施过程中委托外单位进行研究、测试、施工、加工、软件研制等工作发生的费用。 |  |
| 2.测试费 |  |  |  |
| 3.施工费 |  |  |  |
| 4.加工费 |  |  |  |
| 5.软件研制费 |  |  |  |
| 6.…… |  |  |  |
| 十六、设备购置费 |  |  |  |
| 1.专用设备购置 |  | 指项目实施过程中，用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备发生的支出。包括：专用仪器设备购置费、专用软件购置费。已由其他资金安排购置或现有仪器设备已能满足项目工作需要的，不得在项目经费中重复列支。 |  |
| 2.专用软件购置 |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |
| 十七、其他商品和服务支出 |  | 项目实施过程中发生的除上述费用之外的其他支出，包括土地及青苗补偿费、招待费、劳动保护费、保险等。 |  |
| 1.土地及青苗补偿费 |  |  |  |
| （1）临时性土地占用 |  | 指项目实施过程中占用土地需支付的临时性土地占用费、青苗树木草场赔偿费、临时性设施拆建费等。 |  |
| （2）青苗树木草场赔偿 |  |  |  |
| （3）临时性设施拆建 |  |  |  |
| （4）…… |  |  |  |
| 2.劳动保护费 | 人·年 | 指从事项目工作人员的劳动保护用品支出。 |  |
| 3.保险 |  | 指按单位财务制度规定的险种和标准，为项目工作人员购买的安全生产责任险或人身意外伤害险等。 |  |
| 4.…… |  | 指上述科目未包括的与项目相关的其他支出。据实逐项填列。 |  |
| 十八、利润 |  | 指单位在本项目的计划利润，其预算不宜超过以上费用之和的7%。若项目资金由财政直接拨款则不计利润。 |  |
| 十九、税金及附加费用 |  | 指本项目单位应负担的税金及附加费用，包括增值税、城市维护建设税、教育费附加和所得税等。若项目未经招投标，资金为财政直接拨款，则不计税金。 |  |

# 附  录  B
（规范性附录）
费用归集汇总预算表及其附表样式

预工-1

费用归集汇总预算表

（    年度）

工作项目名称：                                                     起止年限：      年至      年

| 经济分类科目 | 预算（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总预算 |  | 本年度预算 |  |
| 甲 | 1 |  | 2 | 3 |
| 收入合计 |  |  |  |  |
| 一、财政拨款 |  |  |  |  |
| 二、地方政府拨款 |  |  |  |  |
| 三、单位自筹 | 填表说明 |  |  |  |
| 四、其他资金 |  |  |  |  |
| 支出合计 |  | 1.本表适用于项目费用归集汇总预算。项目收入预算与支出预算同时填报，收入合计等于支出合计。 |  |  |
| 一、绩效工资 |  |  |  |  |
| 二、办公费 |  | 2.甲栏:按《费用归集汇总预算目录》明细逐项填列。目录中缺少的费用项目，可在一级项下据实补列，并作相应说明。预算金额对应相关预工附表。 |  |  |
| 三、印刷费 |  |  |  |  |
| 1.报告印刷 |  |  |  |  |
| 2.其他印刷 |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |
| 四、水费 |  |  |  |  |
| 五、电费 |  |  |  |  |
| 六、邮电费 |  |  |  |  |
| 七、差旅费 |  |  |  |  |
| 八、维修（护）费 |  |  |  |  |
| 九、租赁费 |  |  |  |  |
| 1.设备租赁费 |  |  |  |  |
| 2.租房费 |  |  |  |  |
| 3.租赁网络费 |  |  |  |  |
| 4…… |  |  |  |  |
| 十、会议费 |  |  |  |  |
| 1.设计审查 |  |  |  |  |
| 2.成果验收 |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |
| 十一、培训费 |  |  |  |  |
| 十二、专用材料费 |  |  |  |  |
| 1.原材料 |  |  |  |  |
| 2.专用管材 |  |  |  |  |
| 3.低值易耗品 |  |  |  |  |
| 4.技术资料 |  |  |  |  |

预工-1

费用归集汇总预算表（续表）

| 经济分类科目 | 预算（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总预算 |  | 本年度预算 |  |
| 甲 | 1 |  | 2 | 3 |
| 5.…… |  |  |  |  |
| 十三、专用燃料费 |  |  |  |  |
| 十四、劳务费 |  |  |  |  |
| 1.设计审查 |  |  |  |  |
| 2.成果验收 |  |  |  |  |
| 3.临时聘用人员 |  |  |  |  |
| 4.野外雇工 |  |  |  |  |
| 5.租车费 |  |  |  |  |
| 6.…… |  |  |  |  |
| 十五、委托业务费 |  |  |  |  |
| 1.协作研究费 |  |  |  |  |
| 2.测试费 |  |  |  |  |
| 3.施工费 |  |  |  |  |
| 4.加工费 |  |  |  |  |
| 5.软件研制费 |  |  |  |  |
| 6.…… |  |  |  |  |
| 十六、设备购置费 |  |  |  |  |
| 1.专用设备购置 |  |  |  |  |
| 2.专用软件购置 |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |
| 十七、其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 1.土地及青苗补偿费 |  |  |  |  |
| （1）临时性土地占用 |  |  |  |  |
| （2）青苗树木赔偿 |  |  |  |  |
| （3）临时性设施拆建 |  |  |  |  |
| （4）…… |  |  |  |  |
| 2.劳动保护费 |  |  |  |  |
| 3.保险 |  |  |  |  |
| 4.…… |  |  |  |  |
| 十八、利润 |  |  |  |  |
| 十九、税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  | 预算审核人：（签章） |  |

预工附-1

绩效工资预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                             单位为万元

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 现工作单位 | 职务/职称 | 在本项目中的作用 | 投入本项目的全时工作时间（月） | 从本项目支出的人员绩效工资 |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 支出标准 （元/人·月） |  | 金额 |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 1 | 2 |  | 3=1×2 | 4 |  |  |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙栏：按从事项目工作人员逐项填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |  |

预工附-2

办公费预算明细表

（   年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 元 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |
|  |  | 根据参加项目人·月数，按综合定额标准计算。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |

预工附-3

印刷费预算明细表

（   年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单价 元 | 数量 | 预算 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙栏：报告印刷按份数填列；其他印刷可按人·月数和综合定额预算，也可以按照计划印刷情况预算。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |

预工附-4

水费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单价 元 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |
|  |  | 乙栏：按水费填列。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |

预工附-5

电费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单价 元 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |
|  |  | 乙栏：按电费填列。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |

预工附-6

邮电费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单价 元 | 数量 | 预算 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据参加项目人·月数，按综合定额标准计算。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |

预工附-7

差旅费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 出差旅程 | 出差必要性说明 | 出差主要内容和预期成果 | 天数（日） | 人数（人） | 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 城市间交通费 | 住宿补贴 |  | 伙食补贴 |  |  | 市内交通费 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 支出标准（元/人日） | 金额 | 支出标准（元/人日） |  | 金额 | 支出标准（元/人日） | 金额 |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 填表说明 乙栏：按出差旅程逐次填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |  |  |

预工附-8

维修（护）费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 维修（护）项目 | 维修（护）必要性说明 | 主要技术要求 | 维修（护）工作计划 | 单价 元 |  | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙栏：按照维修的固定资产、网络信息系统名称逐项填列。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |

预工附-9

租赁费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 租赁项目 | 租赁必要性 说明 | 主要技术要求 | 租赁计划 | 单价 元 |  | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙栏：按照租赁的设备、房屋、网络等名称逐项填列。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |

预工附-10

会议费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 会议名称 | 会议必要性说明 | 会议主要内容和预期成果 | 天数（日） | 人数（人） | 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 住宿补贴 |  | 伙食补贴 |  |  | 交通费 | 场地租金 | 资料费 | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 补贴标准（元/人日） | 金额 | 补贴标准（元/人日） |  | 金额 |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙栏：按会议名称逐次填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |  |  |  |

预工附-11

培训费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 培训名称 | 培训必要性说明 |  | 培训主要内容 |  | 天数（日） | 人数（人） |  | 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 住宿补贴 |  | 伙食补贴 |  | 交通费 | 场地租金 | 资料费 | 师资费 | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补贴标准（元/人日） | 金额 | 补贴标准（元/人日） | 金额 |  |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 |  | 丁 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙栏：按培训名称逐次填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |  |  |  |

预工附-12

专用材料费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 计价方式 （元/单位） | 数量 |  | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 乙栏：按专用材料名称填列。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |

预工附-13

专用燃料费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 计价方式 （元/单位） | 数量 |  | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 乙栏：按专用燃料名称填列。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |

预工附-14

劳务费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                              单位为万元

| 序号 | 接受劳务服务的事项 | 劳务服务内容 | 单位资质或个人职务、职称 | 数量（单位次或人次） | 支出标准（元/单位次或人次） |  | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙栏：按接受劳务服务的事项逐项填列。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |

预工附-15

委托业务费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 委托业务名称 | 委托业务内容 | 委托业务承担单位 | 预算 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计量单位 | 计价方式（元/单位工作量） | 外协 工作量 | 预算 |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.乙栏：按委托业务内容逐项填列。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.本表难以反映经费测算情况的，可另加设表格表达。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |

预工附-16

设备购置费预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备在项目中的作用 | 单价/原值 元 |  | 设备数量 |  | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙栏：按专用仪器设备购置、专用软件购置等，逐项分别填列。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |

预工附-17

其他商品和服务支出预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 费用名称 | 支出必要性说明 |  | 费用支出主要内容及测算依据 | 预算 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计量单位 | 计价方式（元/单位） |  | （工作）量 | 预算 |  |
| 甲 | 乙 | 丙 |  | 丁 | 戊 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.项目中除上述费用外的其他相关费用预算填列本表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.乙栏：按《费用归集汇总预算目录》填列，目录中缺少的费用项目，据实列支。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.不同费用之间应有相对明确的界定，费用内涵清晰、可测算。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |

预工附-18

利润预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 利润率（%） | 利润 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.计算基数为预工附-1～预工附-17表的预算金额之和。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.利润率不宜超过7%。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.若项目资金由财政直接拨款则不填本表。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |

预工附-19

税金及附加费用预算明细表

（    年度）

工作项目名称：                                                                               单位为万元

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 税率（%） | 税金 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.乙栏：按本项目单位应负担的税金及附加费用填列。。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.若项目未经招投标，资金为财政直接拨款，则不填本表。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |

附  录  C
（规范性附录）
工作手段目录

| 工作手段 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、地形测绘 |  |  |
| （一）地形测量 |  |  |
| 1.控制测量 | 点或km |  |
| 按测量方法及困难类别分列 |  |  |
| 2.地形测量 | km2 |  |
| 按比例尺及困难类别分列 |  |  |
| （二）制图 |  |  |
| 1.地形图编绘 | 幅 |  |
| 按比例尺及困难类别分列 |  |  |
| 2.地形图数字化 | 幅 |  |
| 按比例尺及困难类别分列 |  |  |
| 3.地质图数字化 | 幅 |  |
| 按图件类型及困难类别分列 |  |  |
| 4.地质图计算机成图 | 幅 |  |
| 按图件类型及困难类别分列 |  |  |
| 二、地质测量 |  |  |
| （一）区域地质调查 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| （二）专项地质测量 |  |  |
| 1.专项地质测量 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| 2.地质剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| （三）区域水文地质、生态环境地质调查 |  |  |
| 1.区域水文地质调查 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| 2.区域生态环境地质调查 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| （四）专项水文地质、生态环境地质测量 |  |  |
| 1.专项水文地质测量 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| 2.专项生态环境地质测量 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| （五）区域工程地质、环境地质调查 |  |  |
| 1.区域工程地质调查 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| 2.区域环境地质调查 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| （六）专项工程地质、环境地质、地质灾害测量 |  |  |
| 1.专项工程地质测量 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| 2.专项环境地质、地质灾害测量 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| （七）地质灾害风险调查 |  |  |
| 1.地质灾害风险调查 | km2 |  |
| 按比例尺及地质复杂程度分列 |  |  |
| 三、物探 |  |  |
| （一）磁法 |  |  |
| 1.磁法测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.磁法剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| （二）重力 |  |  |
| 1.区域重力测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.重力测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 3.重力剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| （三）电法 |  |  |
| 1.激电中梯（长导线）测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.激电中梯（长导线）剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 3.激电中梯（短导线）测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 4.激电中梯（短导线）剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 5.激电测深测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 6.视电阻率中梯测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 7.视电阻率联合剖面测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 8.视电阻率垂向电测深测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 9.视电阻率对称四级剖面测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 10.充电法电位和梯度测量 | km |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 11.自然电场法电位测量 | km |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 12.瞬变电磁法测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 13.高密度电阻率法测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 14.大地电磁测深测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 15.可控源音频大地电磁测深测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 16.甚低频测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （四）地震 |  |  |
| 1.浅层地震一次观测法测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 2.浅层地震多次迭加法测量 | 点 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （五）放射性 |  |  |
| 1.伽玛总量面积测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.伽玛总量剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 3.伽玛能谱面积测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 4.伽玛能谱剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 5.常规测氡、RaA法测氡面积测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 6.常规测氡、RaA法测氡剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 7.活性炭面积测量 | km2 |  |
| 按比例尺分列及技术条件分列 |  |  |
| 8.活性炭剖面测量 | km |  |
| 按比例尺分列及技术条件分列 |  |  |
| （六）测井 | m或点 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （七）航空物探 |  |  |
| 1.单磁 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.磁放 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 3.磁放电 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 四、化探 |  |  |
| （一）土壤测量 |  |  |
| 1.土壤测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.土壤剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 3.多目标土壤测量 | 样 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| （二）岩石测量 |  |  |
| 1.岩石测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.岩石剖面测量 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| （三）水地球化学测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| （四）水系沉积物测量 | km2 |  |
| 按比例尺分列 |  |  |
| （五）汞气测量 | km2 |  |
| 按比例尺分列 |  |  |
| （六）地气测量 | 点 |  |
| 按比例尺分列 |  |  |
| （七）地热化探测量 | km2 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （八）物化探测网与剖面布设 |  |  |
| 1.测网布设 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 2.剖面布设 | km |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 3.测网等外水准测量 | km2 |  |
| 按比例尺及技术条件分列 |  |  |
| 五、遥感 |  |  |
| （一）航空遥感彩色摄影 | km2 |  |
| 按比例尺及类区分列 |  |  |
| （二）遥感地质解译 |  |  |
| 1.遥感信息提取 | km2 |  |
| 按解译精度和数据类型度分列 |  |  |
| 2.遥感地质解译 | km2 |  |
| 按比例尺及可解程度分列 |  |  |
| 六、钻探 |  |  |
| （一）矿产地质钻探 |  |  |
| 1.机械岩芯钻探 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 2.砂钻 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 3.取样钻探 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 4.矿产地质水平钻探 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （二）水文地质钻探 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （三）地热钻探 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （四）工程地质钻探 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （五）原位测试 |  |  |
| 按测试方法及技术条件分列 |  |  |
| 七、坑探 |  |  |
| （一）坑探 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 八、浅井 |  |  |
| （一）土石井 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （二）砂井 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| （三）小圆井 | m |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 九、槽探 | m3 |  |
| 按技术条件分列 |  |  |
| 十、岩矿测试 |  |  |
| （一）岩矿分析 |  |  |
| 1.一般岩矿分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 2.物相分析 | 样 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 3.单矿物分析 | 项 |  |
| 按样品重量分列 |  |  |
| 4.样品加工 | 样 |  |
| 按样品重量分列 |  |  |
| （二）化探分析 |  |  |
| 1.化探样品综合分析 | 样 |  |
| 按样品类型分列 |  |  |
| 2.化探单项分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （三）土壤分析 |  |  |
| 1.土壤化学性质及常量养份分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 2.土壤水溶性盐分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 3.土壤矿物质全量分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 4.土壤微量元素和重金属元素分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （四）水质分析 |  |  |
| 1.水质综合分析 | 样 |  |
| 按样品类型分列 |  |  |
| 2.地下水污染有机组分分析 | 件 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 3.水质单项分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （五）光谱半定量分析 | 样 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （六）非金属矿物性测试 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （七）煤质分析 |  |  |
| 1.煤质分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 2.煤灰成份分析 | 项 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （八）岩矿鉴定与试验 |  |  |
| 1.岩矿鉴定及测试 | 片/件/点/个 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 2.重砂鉴定测试 | 件/克 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 3.岩石试验和土工试验 | 件 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| （九）选冶试验 |  |  |
| 1.实验室测试 | 件 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 2.中间试验 | 件 |  |
| 按项目分列 |  |  |
| 十一、其他地质工作 |  |  |
| 按具体工作分列 |  |  |
| 十二、工地建筑 |  |  |
| 十三、设备使用和购置费 |  |  |
| 十四、利润 |  |  |
| 十五、税金 |  |  |

附  录  D
（规范性附录）
按工作手段预算表样式

预工-2

按工作手段预算表

（    年度）

工作项目名称：                                                            起止年限：      年至      年

| 工作手段 | 工作量 |  |  |  |  |  | 单位预 算标准 元 |  | 预算 万元 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术 条件 | 计量 单位 |  | 总工 作量 | 本年工作量 |  |  |  | 总预算 | 本年预算 |  |
| 甲 | 乙 | 丙 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 一、地形测绘 | 填表说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）地形测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 甲栏：按《工作手段目录》填列，该目录中缺少的工作手段，可在一级项下据实补列，并作相应说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、地质测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）区域地质调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制人：（签章） |  |  |  |  |  |  |  | 预算审核人：（签章） |  |  |  |

附  录  E
（规范性附录）
地质灾害治理工程概（预）算表样式

附表E.1  总概（预）算表

|  |  |  |  |  | 单位为万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五部分投资比例（％） |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗滑桩工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格构护坡工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 挡土墙工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排水沟工程 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工交通工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工场外供电工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他施工临时工程 |  |  |  |  |  |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 监测费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 一至五部分投资合计 |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  |  |

附表E.2  建筑工程概（预）算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 抗滑桩工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 格构护坡工程 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 挡土墙工程 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 排水沟工程 |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附表E.3  安装工程概（预）算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附表E.4  施工临时工程概（预）算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |
| 1 | 施工交通工程 | m |  |  |  |
| 2 | 施工场外供电工程 | 元 |  |  |  |
| 2..1 | 供电线路 | m |  |  |  |
| 2.2 | 临时供电设备 | 套 |  |  |  |
| 3 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 施工仓库 | m² |  |  |  |
| 3.2 | 办公、生活及文化福利建筑 | % |  |  |  |
| 4 | 其他施工临时工程 | % |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附表E.5  独立费用概（预）算表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价 元 | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |
| 3 | 勘测设计费 |  |  |  |
| 3.1 | 勘查费 |  |  |  |
| 3.2 | 工程设计费 |  |  |  |
| 3.2.1 | 可行性研究设计费 |  |  |  |
| 3.2.2 | 基本设计收费 |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 设计收费计费额 |  |  |  |
| 3.2.2.2 | 设计收费基价 |  |  |  |
| 3.2.2.3 | 专业调整系数 |  |  |  |
| 3.2.2.4 | 工程复杂程度调整系数 |  |  |  |
| 3.2.2.5 | 附加调整系数 |  |  |  |
| 3.2.3 | 其他设计收费 |  |  |  |
| 3.2.3.1 | 总体设计费 |  |  |  |
| 3.2.3.2 | 施工图预算编制费 |  |  |  |
| 4 | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |
| 4.1 | 永久性土地补偿费 |  |  |  |
| 4.2 | 临时征地费费 |  |  |  |
| 4.3 | 青苗赔偿费 |  |  |  |
| 5 | 监测费 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 6.1 | 工程保险费 |  |  |  |
| 6.2 | 竣工决算费 |  |  |  |
| 6.3 | 工程检测费 |  |  |  |

附表E.6  建筑工程单价汇总表

单位为元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 单价 | 直接费 |  |  |  | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本直接费 |  |  | 其他 直接费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E.7  安装工程单价汇总表

单位为元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 单价 | 直接费 |  |  |  | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 未计价装置性材料费 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本直接费 |  |  | 其他 直接费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表E.8  材料概（预）算价格汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 元 | 运杂费 元 | 除税价 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附表E.9  施工机械台时费汇总表

|  |  |  |  |  |  | 单位为元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换 设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |

附表E.10  主要工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗滑桩工程 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 | 格构护坡工程 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 3 | 挡土墙工程 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 4 | 排水沟工程 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附表E.11  主要材料量汇总表

| 序号 | 项目 | 水泥 t | 钢筋 t | 碎石 m3 | 汽油 t | 柴油 t | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附表E.12  工时数量汇总表

| 序号 | 项目 | 合计 | 工长 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附表E.13  人工材料汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算价 | 总用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表E.14  混凝土材料单价计算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算量 | 调整 系数 | 单价 元 | 合价 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表E.15  建筑工程单价表

| 单价编号 |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | 定额单位 |  |
| 施工方法 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合计 元 |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| （一） | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 工长 | 工时 |  |  |  |
|  | 高级工 | 工时 |  |  |  |
|  | 中级工 | 工时 |  |  |  |
|  | 初级工 | 工时 |  |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| （二） | 其他直接费 | % |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  |  |  |
| 四 | 材料补差 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

附表E.16  安装工程单价表

| 单价编号 |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | 定额单位 |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合计 元 |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| （一） | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 工长 | 工时 |  |  |  |
|  | 高级工 | 工时 |  |  |  |
|  | 中级工 | 工时 |  |  |  |
|  | 初级工 | 工时 |  |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| （二） | 其他直接费 | % |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  |  |  |
| 四 | 材料补差 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 五 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

各位专家、从业人员：

《湖北省地质灾害防治项目概预算编制要求（试行）》将发布试行。为进一步提高标准质量，提升标准的适用性，我们将在标准试行过程中继续征求意见。各位专家、从业人员在标准使用中，如发现存在不妥之处，请填写征求意见表，并通过邮件的方式发送给编制单位。

联系方式

联系人：曹劲

电  话：13886592013

邮  箱：214031314@qq.com

征求意见表

| 标准名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 所在单位 |  |
| 职称/职务 |  | 联系方式 |  |
| 序号 | 章节 | 意见内容 | 修改建议 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |